ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

AK 280

ВНИМАНИЕ!!!

Просим внимательно изучить инструкцию перед началом работы!

Оглавление

Оглавление	1

1.	Техника безопасности	2

2.	Важные части станка для безопасного пользования	8

9

3.	Технические характеристики	9

4.	Транспортировка	10

5.	Планировка и установка	11

6.	Основные части станка	13

7.	Пульт управления	15

8.	Выбор полотна	19

9.	Эксплуатация станка	22

9.1. Проверка станка перед запуском	22

9.2.	Запуск станка	22

9.3.	Процесс резки	24

9.4.	Выключение станка	24

9.5.	При простое станка	24

10.	Резка в автоматическом режиме	25

11.	Рекомендации для увеличения срока службы полотна	25

12.	Замена ленточной пилы	26

13.	Регулировка узлов станка	27

13.1. Регулировка направляющих ленточного полотна	27

13.2. Регулировка шкивов ленточной пилы	28

13.3. Регулировка гидравлического давления	28

13.4. Регулировка скорости опускания пильной рамы	29

14.	Техническое обслуживание	29

15.	Повреждение пилы, причины и решения	31

16.	Другие проблемы и их решения	34

17.	Информация о ленточной пиле, скорости резки и концентрации СОЖ	35

18.	Режимы резки	40

19.	Гидравлическая схема	51

20.	Электрическая схема	52

21.	Сведения о производителе	60

Общее

Общее

Техника безопасности

Пожалуйста,

- прочитайте инструкцию перед эксплуатацией станка и посоветуйте Вашим сотрудникам внимательно её прочитать. Храните её вблизи станка, где её можно легко найти.

- после того, как станок будет доставлен к Вам, осмотрите его на наличие         повреждений, приобретенных во время транспортировки, примените и заполните соответствующие условия договора. Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены поврежденных частей и для заказа новых деталей.

- применяйте все требования, приведенные в данной инструкции для максимальной эффективности работы Вашего станка.

- убедитесь, что рабочая зона станка очищена и ничего не мешает рабочему процессу.

- избегайте действий, которые могут плохо повлиять на Вашу безопасность.

- не допускайте к работе со станком людей без опыта работы с ним.

- внимательно изучите и примените все меры предосторожности.

- Гарантия применяется в соответствии с условиями соглашения. Поломки, вызванные использованием зарубежных комплектующих, поставляемых не нашей компанией не относятся к нашим гарантийным обязательствам. Наша компания не будет нести ответственности в случае, если инструкция не соблюдается или неправильно работает неквалифицированный персонал.

- Пожалуйста, обратитесь к продавцу станка при покупке, чтобы заполнить ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН для начала гарантийного срока. Гарантийный талон оформляется в двух экземплярах. Пожалуйста, предоставьте один из двух экземпляров продавцу.

- Станки, на которые не предоставлены гарантийные талоны покупателю, не будут обслуживаться по гарантии в случае поломки или проблем со станком.

- СОХРАНЯЙТЕ ВАШ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

- METALREZ всегда следует политике развития и оставляет за собой право любых изменений и обновлений комплектующих, приведенных в инструкции, до предоставления какой-либо информации.

Использование станка

Использование станка

- Станок должен использоваться в закрытом помещении и в сухих условиях, где отсутствует риск взрыва.

- Станок следует использовать в соответствии с его мощностью и не следует его перегружать.

- Станок должен эксплуатироваться по всем требованиями, приведённым в данной инструкции.

- Подключение к электрической сети и техническое обслуживание электрической системы должно производиться электриком.

- Установка, запуск и настройка станка должны производиться опытными техническими специалистами с соблюдением инструкции по установке и эксплуатации.

- Держите в упаковке станок, если он не будет использован некоторое время, для его защиты от внешних воздействий.

- Никогда не суйте руки в зону резки во время работы станка.

- Берегите ноги и руки при резке. Отрезанный материал может упасть на Вас.

- Данный станок предназначен для резки металлических материалов. Наша компания не несёт ответственность за вред, возникший при резке других материалов.

- Техническое обслуживание, ремонт и осмотр, а также процесс смазки и чистки станка производить при остановленном и выключенном ленточнопильном станке.

- Перед включением станка убедитесь, что все открытые/снятые ранее защитные кожухи закрыты/установлены обратно.

- Техническое обслуживание и чистка должны производиться квалифицированными сотрудниками в течение всего срока службы станка в соответствии с требованиями, указанными в инструкции.

- Наша компания не несёт ответственности за любые повреждения и риски, возникшие в результате изменений/дополнений станка или снятия любой части станка.

Транспортировка станка

Транспортировка станка

- Транспортировочные работы станка должны выполняться с помощью подходящих транспортировочных средств.

- Транспортировочные средства должны иметь достаточные размеры для транспортировки станка.

Эксплуатация и техническое обслуживание

Эксплуатация и техническое обслуживание

Пожалуйста,

- используйте оригинальные запасные части для обслуживания и ремонта. В противном случае наша компания не несёт никакой ответственности.

- в чрезвычайной ситуации или при возникновении проблемы немедленно остановите машину, нажав кнопку аварийного останова (Рис.1.).

Рис.1. Кнопка аварийного останова

- очищайте станок от масляных пятен, металлической стружки и смазочно-охлаждающие жидкости после каждого процесса резки.

- не оставляйте инструменты и другие предметы на станке.

- соблюдайте дистанцию между Вами и станком для защиты от каких-либо ударов.

- уменьшите гидравлическое давление и держите раму станка на самом низком уровне перед любым взаимодействием с гидравлической системой во избежание рисков падения рамы.

- отключайте электрическое соединение и блокируйте главный выключатель на тумбе станка перед техническим обслуживанием, регулировкой и ремонтом, чтобы никто не смог запустить станок во время обслуживания или ремонта.

- никогда не приближайтесь очень близко к работающему ленточному станку. Это может привести к серьёзным травмам, т.к. пила работает на высокой скорости.

- не прикасайтесь к ленточной пиле, не открывайте кожухи и не приближайтесь к зажимам, пока она полностью не остановится.

- не приближайтесь к подвижным частям во время работы станка и процесса резки.

- не вставайте на станок и его части.

- при зажатии тисков, обратите внимание, не осталось ли между ними посторонних предметов.

!!!   Своевременное обслуживание является важным условием длительного срока службы Вашего ленточнопильного станка.

!!!   Своевременное обслуживание является важным условием длительного срока службы Вашего ленточнопильного станка.

Материал

Материал

Пожалуйста,

- соблюдайте правила безопасности при переносе и размещении материала на станке.

- складывайте отрезанные материалы и материалы для отрезки в правильном порядке во избежание соскальзывания и падения, используйте подходящие опоры для этого.

- используйте подходящие подъёмные приспособления для переноски тяжёлых материалов.

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты

Пожалуйста,

используйте безопасную одежду, вся одежда должна быть застёгнута для того, чтобы она не попала в подвижные части станка.

носите безопасную обувь со стальным носком и нескользящей подошвой, т.к. отпиленный металл может упасть на ногу и нанести серьёзные травмы.

защищайте глаза от мелкой стружки с помощью защитных очков, когда станок включен.

используете защитные наушники во время работы станка, т.к. чаще всего уровень шума в процессе резки достигает 80 дБ.

- при работе со станком убирайте длинные волосы. Не носите цепочки, свободные браслеты и т.д. – это может быть опасно во время работы за станком.

не используйте защитные перчатки для пользования панелью управления.

В остальных случаях необходимо использовать защитные перчатки, т.к.:

- ленточная пилы очень острая и может порезать Ваши руки,

- горячая стружка или отпиленный материал может обжечь Ваши руки,

- острые кромки материала могут порезать Ваши руки,

- длительный контакт со смазочно-охлаждающей жидкостью может привести к проблемам со здоровьем Ваших рук.

Защитные устройства

Защитные устройства

Пожалуйста,

- не запускайте станок пока не убедитесь, что всё защитное оборудование (защитные кожухи, концевые выключатели и т.д.) установлены и правильно работают.

- никогда не открывайте крышки пильной рамы (Рис.5) во время работы станка.

- немедленно нажмите кнопку аварийной остановки (Рис.1), если защитное устройство вышло из строя. Не запускайте станок заново пока не почините его.

- остановите станок пока не установлены предохранители, отключите электрическое подключение и заблокируйте главный выключатель.

- проверяйте все защитные и предохранительные устройства раз в месяц не зависимо от того работают они или нет.

- следите, чтобы выключатели безопасности (Табл.1) всегда были исправны

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ)

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ)

- СОЖ может привести к загрязнению рабочей зоны. СОЖ на полу увеличивает скольжения и риск падений. Пожалуйста, используйте обувь с нескользящей подошвой и чистите пол от СОЖ каждый день.

- Химические добавки, содержащиеся в СОЖ, могут навредить Вашему здоровью.

- Не допускайте соприкосновения Вашего тела с СОЖ. Для чистки станка и переноса отрезанного материала, смоченного СОЖ, используете защитные перчатки.

Полотно

Полотно

Пожалуйста, используете перчатки при замене ленточного полотна, т.к. зубья ленточной пилы очень острые и могут принести вред Вашему здоровью.

!!!   Пожалуйста, соблюдайте указанные выше правила техники безопасности, их несоблюдение может привести к несчастным случаям и травмам (удары, порезы, переломы и т.д.).

Наша компания не несет ответственности за несчастные случаи и травмы, полученные в результате нарушения правил техники безопасности.

!!!   Пожалуйста, соблюдайте указанные выше правила техники безопасности, их несоблюдение может привести к несчастным случаям и травмам (удары, порезы, переломы и т.д.).

Наша компания не несет ответственности за несчастные случаи и травмы, полученные в результате нарушения правил техники безопасности.

- Важные части станка для безопасного пользования

Табл.1. Части станка для безопасного пользования

Блок подачи и конвеер станка

Блок подачи и конвеер станка

Пожалуйста, будьте осторожны во время движения материала. А также берегите ноги и руки, падение и удар отпиленного материала может привести к травмам.

Пожалуйста, будьте осторожны во время движения материала. А также берегите ноги и руки, падение и удар отпиленного материала может привести к травмам.

Режущая часть станка

Режущая часть станка

Пожалуйста, не суйте руки и пальцы под ленточное полотно, а также под зажим тисков и другие подвижные части станка.

Пожалуйста, не суйте руки и пальцы под ленточное полотно, а также под зажим тисков и другие подвижные части станка.

Опасность поражения электрическим током

Опасность поражения электрическим током

Опасность поражения электрическим током

может исходить от двигателя подачи (1), гидравлического

двигателя (2), главного двигателя (3),

двигателя СОЖ (4) и электрошкафа (5).

Опасность поражения электрическим током

может исходить от двигателя подачи (1), гидравлического

двигателя (2), главного двигателя (3),

двигателя СОЖ (4) и электрошкафа (5).

3

3

5

5

2

2

4

4

1

1

Выключатели безопасности

Выключатели безопасности

4

4

3

3

1

1

5

5

2

2

1 – датчик зажима и наличия заготовки

2 – концевой выключатель упора для останова выдвигаемого материала

3 – концевой выключатель работы электрической панели

4 – концевой выключатель обрыва полотна

5 – концевой выключатель верхнего и нижнего положения рамы

1 – датчик зажима и наличия заготовки

2 – концевой выключатель упора для останова выдвигаемого материала

3 – концевой выключатель работы электрической панели

4 – концевой выключатель обрыва полотна

5 – концевой выключатель верхнего и нижнего положения рамы

Технические характеристики

Табл.2. Технические характеристики

| Модель | АК 280 |
| --- | --- |
| Мощность главного двигателя | 1.5 кВт |
| Мощность двигателя подачи материала | 0.25 кВт |
| Мощность гидравлической системы | 0.37 кВт |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.12 кВт |
| Максимальная мощность | 3.3 кВт |
| Напряжение элетросети | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Размер ленточного полотна | 27х0.9х3670 |
| Скорость движения ленты | 15-100 м/мин |
| Тиски | гидравлические |
| Подача материала | автоматическая |
| Натяжение пилы | гидромеханическое |
| Регулировка угла | отсутствует |
| Объём СОЖ | 30 л |
| Объём гидравлического масла | 5 л |
| Высота плоскости стола от пола | 725 мм |
| Вес станка | 620 кг |
| Размеры станка, ВхШхД: | 1410х1850х1270 мм |

Табл.3. Максимальные размеры отрезаемого материала

| Угол реза | 90° |
| --- | --- |
| Круглое сечение | 280 |
| Квадратное сечение | 250х250 |
| Прямоугольное сечение | 150х290 |

Общие характеристики:

- Литые колёса

- Инвертор скорости полотна

- Регулируемые твердосплавные направляющие полотна

- Регулировка натяжения полотна

- Концевой выключатель при обрыве полотна

- Тонкая регулировка скорость опускания рамы

- Термически защищённые электродвигатели

- Биметаллическое полотно ленточной пилы

- Легко очищаемый, съёмный бак для охлаждающей жидкости и ящик для стружки

- Регулируемое давление зажима тисков

- Двухконтурная подача СОЖ

Транспортировка

- Пожалуйста, осуществляйте подъём станка за крюки, расположенные на тумбе станка, с помощью грузозахватных приспособлений соответствующей грузоподъёмности.

- Убедитесь, что транспортировочное средство имеет достаточные размеры для безопасной транспортировки станка.

- Перед транспортировкой необходимо:

- отключить станок от электрического подключения,

- опустить пильную раму в нижнее положение,

- убедиться, что между тисками нет никого материала,

- опустошить бак СОЖ, убрать стружку.

Планировка и установка

- Подготовьте пространство указанных размеров для установки станка.

Рис.2. Размеры пространства для установки станка

- Убедитесь, что размещаете станок на ровный и прочный пол, зафиксировав регулировочные болты (Рис.6), расположенные в тумбе станка.

- Распакуйте станок, очистите его от защитного масла.

- Уберитесь, что ничего не удерживает пильную раму в нижнем положении.

- Подведите электрическое подключение. Убедитесь, что электрическое подключение осуществлено по электрической схеме (Рис.3). Сеть должна быть 380В и хорошо заземлена.

- Подключите кабель станка. Включите главный включатель на тумбе станка. Отожмите кнопку аварийного останова. Загорится сигнальная лампочка на панели (Табл.4.). Если сигнальная лампа не горит, пожалуйста, повторите попытку, изменив подключение двух концов кабелей из L1, L2 и L3. Перед началом процесса изменения подключения, пожалуйста, отключите кабель электропитания и полностью отключите подключение к электричеству.

380В

380В

PE     N        L1       L2      L3

PE     N        L1       L2      L3

Рис.3. Схема электрического подключения

8

8

5

5

Основные части станка

11

11

10

10

6

6

7

7

2

2

1

1

13

13

12

12

3

3

9

9

4

4

Рис.4. Вид станка спереди

7 – Пульт управления

8 – Крышки пильной рамы

9 – Гидроцилиндр зажима тисов

10 – Ящик для стружки

11 – Бак СОЖ

12 – Упор для установки длины отрезанного материала

13 – Решетка для ската отрезанного материала

1 – Тумба

2 – Шкаф электрики

3 – Стол тисков

4 – Направляющие полотна с винтами для регулировки расстояния между ними

5 – Пильная рама

6 – Главный выключатель (Рис.5.)

Рис.5. Главный выключатель станка

14

14

13

13

16

16

15

15

12

12

17

17

19

19

18

18

12 – Механизм натяжения пилы

13 – Гидроцилиндр подъёма пильной рамы

14 – Главный двигатель

15 – Неподвижная губка тисков

16 – Подвижная губка тисков

17 – Ящик гидравлической системы

18 – Компенсирующая пружина

19 – Регулировочный винт тумбы станка

12 – Механизм натяжения пилы

13 – Гидроцилиндр подъёма пильной рамы

14 – Главный двигатель

15 – Неподвижная губка тисков

16 – Подвижная губка тисков

17 – Ящик гидравлической системы

18 – Компенсирующая пружина

19 – Регулировочный винт тумбы станка

Рис.6. Вид станка сзади

Пульт управления

5

5

13

13

14

14

12

13

12

13

10

5

10

5

4

4

1

1

2

2

14

14

11

11

8

8

7

7

3

3

9

9

6

6

Рис.7. Пульт управления

Табл.4. Кнопки пульта управления

| 1 | Кнопка аварийного останова | Когда кнопка нажата (включена), станок экстренно останавливается, а лампа энергопитания (Рис.7, п.2) не горит. Это необходимо применять при чрезвычайных ситуациях. При включении данной кнопки другие кнопки на панели не будут работать. Для того чтобы отжать (выключить) кнопку, необходимо поворачивать её по направлению стрелки, изображенной на самой кнопке. После чего лампа энергопитания (Рис.7, п. 2) загорается. При техническом обслуживании, поломке и замене ленточной пилы нажмите (включите) кнопку аварийного останова в целях Вашей безопасности. Выключите главный выключатель на тумбе станка (Рис.5), тем самым отключив электрическое подключение станка. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Лампочка энергопитания | Эта лампочка загорается, когда включен главный включатель на тумбе станка (Рис.5) (при условии, что отжата кнопка аварийного останова (Рис.7, п. 1)) и показывает, что система запущена, а станок готов для запуска. Если данная лампочка перегорела, пожалуйста, замените её как можно скорее. |
| 3 | Кнопка запуска станка | Кнопка включения панели управления подаёт на все другие кнопки электричество. При нажатии этой кнопки зелёная лампочка внутри данной кнопки загорается, при условии, что кнопка аварийного останова (Рис.7, п. 1) отжата (выключена), а лампочка энергопитания (Рис.7, п. 2) светится. После чего остальные кнопки на панели готовы к функционированию. Если же кнопка аварийного останова (Рис.7, п. 1) нажата (включена), то данная кнопка работать не будет. |
| 4 | Кнопка подъёма пильной рамы | С помощью данной кнопки обеспечивается подъём пильной рамы до той высоты, пока не будет нажат концевой выключатель верхнего положения рамы. Когда концевой выключатель будет нажат, рама перестанет подниматься вверх. |
| 5 | Регулятор скорости опускания пильной рамы | Данный регулятор используется для регулировки скорости опускания пильной рамы. Правильная скорость опускания пильной рамы выбирается в зависимости от режимов резания. При резком увеличении скорости опускания пильной рамы во время резки материала высока вероятность заклинивания пилы в материале. Во избежание этого рекомендуем плавно изменять скорость опускания пильной рамы. |
| 6 | Кнопка опускания пильной рамы | Пильная рама станка начинает опускаться при нажатии данной кнопки и при условии, что регулятор скорости опускания пильной рамы (Рис.7, п. 5) открыт, а движение ленточной пилы остановлено (нажата кнопка 11, Рис.7). После отжатия кнопки пильная рама останавливается. |
| 7 | Кнопки зажима/разжима тисков | С помощью данных кнопок осуществляется разжим или зажим материала в тисках. Они будут активированы только после того, как пильная рама будет поднята до нажатия конечного выключателя верхнего положения рамы. Пока материал зажат, не суйте руку или пальцы между тисками. |
| 8 | Переключатель включения/ выключения СОЖ | При повороте переключателя вправо, насос СОЖ запускается, а СОЖ подаётся на материал. Перед этим необходимо запустить движение ленточной пилы, нажав на кнопку запуска ленточной пилы (Рис.7, п. 9). Без запущенной ленточной пилы данный переключатель работать не будет. При повороте переключателя влево подача СОЖ прекращается. Если СОЖ недостаточно, долейте её в бак. |
| 9 | Кнопка запуска движения ленточной пилы | Кнопка обеспечивает запуск главного двигателя ведущего шкива/ движения полотна и включает опускание пильной рамы. |
| 10 | Регулятор скорости резки | С помощью данного регулятора настраивается постоянная скорость движения пилы. Это происходит за счёт блока контроля скорости внутри электронной панели и регулировки крутящего момента главного двигателя ведущего шкива. Скорость движения ленточной пилы/скорость резки выбирается исходя из размеров диаметра и ширины материала. Пожалуйста, не изменяйте скорость во время резки, т.к. это может привести к повреждению пилы. Регулировка скорости по регулятору: от 15 м/мин до 100 м/мин. |
| 11 | Кнопка СТОП | Кнопка обеспечивает остановку главного двигателя ведущего шкива станка. Если после её нажатия необходимо заново запустить пилу, то сначала необходимо поднять пильную раму до нажатия концевого выключателя верхнего положения рамы и только после этого нажать кнопку запуска движения полотна (Рис.7, п. 9). Не останавливайте станок в процессе резки! |
| 12 | Лампочка предупреждения о поломке | Лампочка загорается, когда срабатывает термозащита какого-либо из электродвигателей. В этот момент станок останавливается. Необходимо произвести сброс всех настроек термозащиты электродвигателей для устранения поломки. Если данная лампочка перегорела, пожалуйста, замените её как можно скорее. |
| 13 | Переключатель ручного/ автоматического режима | Ручной режим (левое положение переключателя): Перемещение материала вручную и подъём пильной рамы вверх и вниз выполняется в этом положении. Следите за тем, чтобы материал не выходил за тиски при нажатии кнопок перемещения материала назад и вперёд. Автоматический режим (правое положение переключателя): Кнопки подачи материала (Рис.7, п. 14) не работают в режиме. Переведите переключатель в это положение после выполнения всех регулировок. А после чего Вам необходимо будет только нажать кнопку запуска полотна (Рис.7, п. 9). В нейтральном положении переключателя станок не запускается ни в ручном, ни в автоматическом режиме. |
| 14 | Кнопки подачи материала | Для использования данных кнопок станок должен находиться в ручном режиме (Рис.7, п. 13). |
| 15 | Счетчик для регулировки количества деталей для резки | Счетчик активен только в автоматическом режиме работы станка (Рис.7, п. 13). При резке новой партии необходимо ввести желаемое количество отрезанных деталей, нажав кнопку настроек Set. После ввода цифр необходимо подождать около 5 секунд, пока цифры не перестанут мигать. На экране высветиться 0 (нуль) – это означает, что счетчик запомнил ранее вводимую цифру. После необходимо нажать кнопку запуска движения полотна (Рис.7, п. 9) для начала резки. Количество деталей будет изображено на экране и будет гореть лампочка INP. Когда данное количество будет отрезано, станок автоматически остановится и загорится лампочка OUT. Для сброса нажмите кнопку RST, после чего лампочка OUT выключиться. Для новой резки повторите данные действия. |

Выбор полотна

Требования при выборе ленточной пилы:

1. Тип пилы должен соответствовать разрезаемому материалу.

2. Размер зубьев должен быть подходящим для сечения разрезаемой заготовки.

Требования при выборе ленточной пилы:

1. Тип пилы должен соответствовать разрезаемому материалу.

2. Размер зубьев должен быть подходящим для сечения разрезаемой заготовки.

Правило трёх зубьев

Пожалуйста, выберите наибольший зуб, включая минимум три зуба внутри материала для лёгкой и эффективной резки. Это показано в качестве количества зубьев на один дюйм (1 дюйм = 25,4 мм). Если толщина материала меняется, пожалуйста, выберите переменный зуб, который имеет более широкую область применения. Пожалуйста, воспользуйтесь Таблицей 5 для выбора зубьев.

Очень важно правильно подобрать шаг зуба. Это необходимо сделать исходя из следующих критерий:

1. Количество зубьев на один дюйм (25,4 мм)

Прокат металлический:

Рис.8. Одиночная и множественная (пакетная) резка проката

Табл.5. Шаг зуба при одиночной резке проката

Примечание: Ленточная пила с переменным шагом зуба иногда предотвращает вибрацию, вызванную резонансом одного зуба.

Профильный металл:

Количество зубьев на один дюйм (25,4 мм)

Табл.6. Шаг зуба при одиночной резке профиля

Пожалуйста, выберите шаг зуба из данной выше таблицы в соответствии с диаметром материала (L) и толщины (Е).

НАПРИМЕР: Диаметра материала (L) = 60 мм и толщина Е = 6 мм.

Рис.9. Множественная (пакетная) резка профиля

e: Толщина профиля

L: Количество заготовок по горизонтали множественной резки в измерении “L”

E: Толщина берется для выбранных зубьев

E = e * “L” (количество в этом измерении)

2

НАПРИМЕР:  Диаметр материала 30 мм, толщина 3 мм

“L” количество заготовок по горизонтали = 4

L = 4*30 = 120 мм

E = (3*4)/2 = 6 мм

В соответствии со значениями L = 120 мм и E = 6 мм, 6/10 зубья ленточной пилы должны выбираться из таблицы 6.

2. Угол атаки зуба

материал для резки

E1

A

B



E2

материал для резки

E1

A

B



E2

A: Положение ленточной пилы при резке под углом 90 градусов.

B: Положение ленточной пилы во время резки под углом.

E1: Длина режущей поверхности ленточной пилы во время резки под углом 90 градусов.

E2: Длина режущей поверхности ленточной пилы во время резки под углом.

E2 = E1 / cos α

A: Положение ленточной пилы при резке под углом 90 градусов.

B: Положение ленточной пилы во время резки под углом.

E1: Длина режущей поверхности ленточной пилы во время резки под углом 90 градусов.

E2: Длина режущей поверхности ленточной пилы во время резки под углом.

E2 = E1 / cos α

В случае резки заготовки под углом, длина режущей поверхности ленточной пилы может меняться в зависимости от величины угла. В результате этого шаг зубьев на ленточной пиле также меняется. По этой причине процесс выбора шага зубьев следует выполнить снова в соответствии с углом реза.

Рис.10. Резка под углом

Длину режущей поверхности ленточной пилы следует вычислить по формуле выше. В результате расчёта заново выберите шаг зуба.

Эксплуатация станка

- 9.1. Проверка станка перед запуском

- Пожалуйста, устанавливайте станок как рекомендуется в разделе Планировка и установка.

- Залейте СОЖ в бак. Смотрите Табл.11 с концентрацией СОЖ. Объём бака составляет 30 литров.

- Убедитесь, что пильная рама зафиксирована в нижнем положении.

- Долейте масло гидравлической системы, если его уровень низкий. Объём бака составляет 6 литров. Должно использоваться масло для гидравлической системы № 32.

- Проверьте давление натяжения ленточной пилы. На манометре давление должно быть в пределах 220-260 бар (Рис.12.).

давление

натяжения полотна

220 - 260 BAR

давление

натяжения полотна

220 - 260 BAR

Рис.11. Манометр давления натяжения ленточной пилы

- Убедитесь, что сечение материала находится параллельно направлению реза.

  - Запуск станка

Перед запуском, пожалуйста,

- прочитайте инструкцию по эксплуатации ленточнопильного станка и порекомендуйте также Вашим сотрудникам внимательно прочитать инструкцию.

- допускайте к работе за станком только опытный и подходящий для этой работы персонал.

- примите все меры предосторожности для предотвращения травм при падении отрезанного материала.

- обеспечьте правильное размещение станка и выполните все проверки, которые должны быть выполнены перед работой, как рекомендуется в предыдущем разделе инструкции.

- убедитесь, что на станке установлена правильно подобранная ленточная пила, опираясь на раздел Выбор полотна.

Для запуска:

- Включите электропитание с помощью главного включателя на тумбе станка. Поверните кнопку аварийного останова (Табл.4, п.1), она должна быть отжата (выключена). После того, как загорится лампочка энергопитания (Табл.4, п. 2), нажмите на кнопку запуска станка (Табл.4, п.3).

- Натяните полотно ленточной пилы. На манометре давление должно быть 220 – 260 бар.

- Настройте пильную раму так, чтобы высота между материалом и ленточной пилой была около 10 сантиметров, закрепив концевой выключатель верхнего положения пильной рамы и затянув его болтом.

*Если рама не поднимается, это означает, что фазовое подключение сети электропитания и фазовое подключение станка могут быть разными. В такой ситуации, места соединений фазы на приборной вилке следует изменить. Эта операция должна производиться опытным специалистом.

- Произведите регулировку расстояния между стойками направляющих ленточного полотна в соответствии с размером сечения материала, который хотите отпилить.

- Поднимите пильную раму станка до касания с концевым выключателем верхнего положения, нажав кнопку подъёма пильной рамы (Табл.4, п. 4). Станок не запустится, пока пильная рама не будет касаться верхнего концевого выключателя.

- Разожмите тиски (Табл.4, п.7) на такое расстояние, какое необходимо для помещения между ними материала. Давление тисков должно составлять около 40 бар, это можно наблюдать на манометре гидроцилиндра сжатия тисков.

- Убедитесь, что регулятор скорости резки (Табл.4, п.10) находится на отметке 0. Направление движения ленточной пилы при запуске в нижней её точке должно осуществляться справа налево.

- В процессе пакетной резки (резка нескольких заготовок одновременно), очень важно, чтобы материал был крепко зажат между тисками. В таких случаях рекомендуется проводить точечную сварку заготовок друг с другом с тыльной стороны.

Рис.13. Точечная сварка при пакетной резке прутка

- Включите электропитание с помощью главного включателя на тумбе станка. Поверните кнопку аварийного останова (Табл.4, п.1), она должна быть отжата (выключена). После того, как загорится лампочка энергопитания (Табл.4, п. 2), нажмите на кнопку запуска станка (Табл.4, п.3).

- Натяните полотно ленточной пилы. На манометре давление должно быть 220 – 260 бар.

- Настройте пильную раму так, чтобы высота между материалом и ленточной пилой была около 10 сантиметров, закрепив концевой выключатель верхнего положения пильной рамы и затянув его болтом.

*Если рама не поднимается, это означает, что фазовое подключение сети электропитания и фазовое подключение станка могут быть разными. В такой ситуации, места соединений фазы на приборной вилке следует изменить. Эта операция должна производиться опытным специалистом.

- Произведите регулировку расстояния между стойками направляющих ленточного полотна в соответствии с размером сечения материала, который хотите отпилить.

- Поднимите пильную раму станка до касания с концевым выключателем верхнего положения, нажав кнопку подъёма пильной рамы (Табл.4, п. 4). Станок не запустится, пока пильная рама не будет касаться верхнего концевого выключателя.

- Разожмите тиски (Табл.4, п.7) на такое расстояние, какое необходимо для помещения между ними материала. Давление тисков должно составлять около 40 бар, это можно наблюдать на манометре гидроцилиндра сжатия тисков.

- Убедитесь, что регулятор скорости резки (Табл.4, п.10) находится на отметке 0. Направление движения ленточной пилы при запуске в нижней её точке должно осуществляться справа налево.

- В процессе пакетной резки (резка нескольких заготовок одновременно), очень важно, чтобы материал был крепко зажат между тисками. В таких случаях рекомендуется проводить точечную сварку заготовок друг с другом с тыльной стороны.

Рис.13. Точечная сварка при пакетной резке прутка

  - Процесс резки

После проведения всех операций по проверке и настройке:

  - Переведите регулятор скорости в положение “1” (Табл.4).

  - Отрегулируйте материал по длине.

  - Запустите процесс резки, нажав кнопку запуска полотна (Табл.4).

  - Включите переключатель СОЖ (Табл.4), так, чтобы жидкость начала циркулировать.

  - Отрегулируйте скорость резки (Табл.4) в зависимости от режимов резания.

  - Станок остановится после распила одной детали, и пильная рама поднимется в исходное положение.

  - Для новой резки Вам следует повторить пункты 2-6.

  - Выключение станка

- Ослабьте (раздвиньте) тиски (Табл.4).

- Очистите станок от стружки.

- Опустите пилу на высоту 5 сантиметров от стола (Табл.4).

- Ослабить натяжение пилы до 10-20 бар, чтобы исключить слипание пилы со шкивами (Рис.12).

- Нажмите кнопку аварийного останова (Табл.4) и выключите главный выключатель (Рис.5).

  - При простое станка

В случае если станок не будет работать в течение короткого или длительного времени:

- Отключите электрическое подключение.

- Ослабьте натяжение ленточной пилы (Рис.12). (И натяните её снова, когда Вам понадобится запустить станок.)

- Если в тисках есть материал, вытащите его оттуда.

- Проводите очистку станка.

- Принимайте меры предосторожности в зимнее время, чтобы СОЖ не замёрзла.

- Смажьте станок защитной смазкой и маслом, если станок будет храниться в течение длительного времени без эксплуатации.

Резка в автоматическом режиме

    - Переведите переключатель (Рис.7, п.13) в положение автоматической резки.

    - Введите количество деталей для резки по счётчику (подробнее в Табл.4 п.15).

    - Отрегулируйте верхний концевой выключатель в соответствии с высотой материала.

    - Отрегулируйте расстояние между направляющими разворота полотна в соответствии с диаметром/ габаритами материала (п.13.1).

    - Запустите станок, нажав кнопку запуска движения полотна (Рис.7, п. 9).

    - На переключателе включите (Рис.7, п.8) охлаждающую жидкость, так, чтобы она начала циркулировать. И отрегулируйте количество охлаждающей жидкости.

    - Отрегулируйте скорость резки (Рис.7, п.10) в зависимости от типа стружки.

    - Станок остановится, когда будет достигнуто заданное вами количество деталей на счётчике. После чего для новой резки необходимо задать значение заново.

Рекомендации для увеличения срока службы полотна

Мы, METALREZ, рекомендуем Вам использовать следующие правила для работы с ленточнопильными станками с максимальной мощностью и производительностью:

Рекомендация 1: Ленточную пилу следует выбирать в зависимости от материала (раздел 8).

Рекомендация 2: Шаг зубьев ленточной пилы следует выбирать в зависимости от размера сечения материала (раздел 8).

Рекомендация 3: Натяжение ленточной пилы должно быть соответствующим (Рис.6).

Рекомендация 4: Скорость ленточной пилы (резки) должна соответствовать группе материала (Табл.11).

Рекомендация 5: Материал должен быть крепко зажат в тисках.

Рекомендация 6: Станок с материалом и рольганг (при его наличии) должны находиться на одном уровне (хорошо сбалансированы по высоте).

Рекомендация 7: После выполнения всех вышеперечисленных условий, правильная скорость опускания пильной рамы должна настраиваться в зависимости от формы стружки (см. раздел 13.4).

Замена ленточной пилы

Снятие ленточной пилы со станка:

- Используйте подходящие защитные перчатки.

- Поднимите пильную раму станка, так, чтобы Вы могли легко снять ленточную пилу.

- Отключите главный выключатель станка (Рис.5) и отключите подключение к электричеству.

- Откройте крышки пильной рамы (Рис.4).

- Ослабьте ленточную пилу, повернув ручку натяжителя ленточной пилы (Рис.12) в направлении против часовой стрелки, и убедитесь, что ленточная пила ослаблена достаточно, чтобы её можно было легко вытащить.

- Ослабьте твердосплавные направляющие и вытащите ленточную пилу из них.

- Вытащите ленточную пилу из станка безопасным способом.

Установка ленточной пилы на станок:

- Используйте подходящие защитные перчатки.

- Отключите главный выключатель станка (Рис.5) и отключите подключение к электричеству.

- Пожалуйста, выбирайте ленточную пилу в зависимости от типа материала и его диаметра.

- Пожалуйста, обратите внимание, чтобы ленточная пила была хорошо зафиксирована в направлении резки.

- Разместите ленточную пилу на шкивах, сохраняя зазор между спинкой пилы и ребордой шкива как показано на Рис.14.

Важно: Ленточная пила должна быть установлена на станок зубьями от шкива, а спинкой к реборде шкива (Рис.14).

- Разместите ленточную пилу в твердосплавных направляющих.

- Пожалуйста, затяните ленточную пилу, повернув ручку натяжителя ленточной пилы по часовой стрелке (Рис.14). Давление манометра должно быть 220-260 бар.

Рис.12. Затяжка ленточной пилы по часовой стрелке

- Подтяните твердосплавные пластины на направляющих (Рис.4).

- Закройте крышки пильной рамы (Рис.4).

Регулировка узлов станка

- 13.1. Регулировка направляющих ленточного полотна

Пожалуйста, отрегулируйте расстояние между направляющими ленточной пилы (Рис.4) в зависимости от размера сечения отрезаемого материала. Движение направляющих осуществляется с помощью откручивания винтов, расположенных на самих направляющих. Закручивание винтов на направляющих позволяет зафиксировать положение направляющей.

Отрезаемый материал

Отрезаемый материал

Направляющие

Направляющие

Винты регулировки направляющих

Винты регулировки направляющих

Рис.13. Регулировка направляющих

- 13.2. Регулировка шкивов ленточной пилы

Шкивы должны быть отрегулированы с помощью регулировочных винтов таким образом, чтобы зазор между спинкой полотна и ребордой шкива был 0,1…2,5 мм (Рис.14).

Правильное расположение пилы: зубья пилы направлены ОТ реборды шкива, как показано на Рис.14.

ПРАВИЛЬНО	НЕПРАВИЛЬНО

Реборда

шкива

Реборда

шкива

Без зазора

Без зазора

Ленточная

пила

Ленточная

пила

Рабочая поверхность шкива

Рабочая поверхность шкива

Рис. 14. Установка пилы на шкив

- 13.3. Регулировка гидравлического давления

Давление гидравлической системы регулируется с помощью клапана регулировки давления на гидравлической системе (Рис.15). Давление подъёма пильной рамы (клапан 2 на Рис.15) не регулируется и настроено на заводе-изготовителе. Давление зажима материала регулируется клапаном 1 на Рис.15 и контролируется по манометру на гидравлическом цилиндре (Рис.4).

2

2

1

1

Рис.15. Гидравлическая система

- 13.4. Регулировка скорости опускания пильной рамы

Пожалуйста, используйте регулятор скорости опускания пильной рамы, расположенный на пульте управления. Скорость опускания пильной рамы и скорость резки регулируйте в зависимости от вида стружки, появляющейся во время резки. Таким образом,

Табл.7. Виды стружки

|  | если стружка при резке очень тонкая, похожая на пыль, то следует уменьшить скорость резки и увеличить скорость опускания пильной рамы. |
| --- | --- |
|  | если стружка при резке толстая и/или имеет синий цвет, то следует уменьшить скорость резки и скорость опускания пильной рамы. В данном случае на пилу действует чрезмерная сила. |
|  | если стружка при резке в виде длинной упругой спирали, то скорость резки и опускания пильной рамы менять не нужно. Такая стружка получается при идеальном процессе резки. |

Техническое обслуживание

ЕЖЕДНЕВНО:

- Общая очистка должна производиться ежедневно.

- Проверяйте натяжение ленточной пилы перед каждым запуском.

- Пожалуйста, проверяйте ровный ли рез как минимум трёх отрезаемых деталей каждый день. Ровный рез обеспечивается ориентацией ленточной пилы строго перпендикулярно поверхности отрезаемого материала.

- Стружку на станке и внутри корзины следует очищать каждый день в зависимости от рабочей загрузки.

- Следует проверять ленточную пилу на наличие трещин или разрывов. Если имеются трещины или разрывы, ленточную пилу следует немедленно заменить.

- Проверяйте и очищайте винт механизма натяжения полотна от налипшей стружки, чтобы резьба не повреждалась (Рис.16).

Винт

натяжения

Винт

натяжения

Полозья

Полозья

Рис.16. Механизм натяжения ленточной пилы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:

- Закачивайте смазку через пресс-масленки шкивов станка в достаточном количестве, до выдавливания смазки наружу.

- Смазывайте полозья механизма натяжения ленточной пилы смазкой (Рис.16).

- Очищайте неподвижные и передвижные тиски (Рис.6) от стружки и смажьте поверхность стола под передвижными тисками.

- Очищайте и смазывайте винт системы натяжения пильной рамы (Рис.16).

- Замените СОЖ в случае, если она плохая. Смесь СОЖ с примесью бора может иметь сильный запах из-за длительного срока работы и экологических условий. Пожалуйста, замените эту жидкость, чтобы не воздействовать на окружающую среду.

- Смазывайте шток гидроцилиндра опускания пильной рамы при поднятой до верхнего положения раме. Если на станке всегда разрезается материал одного размера, верхняя часть цилиндров может быть окислена из-за того, что она не смазывается.

ЕЖЕМЕСЯЧНО:

- Следует проверять уровень гидравлического масла в гидравлической системе и редукторах. При необходимости следует долить масло, а также следует проверить нет ли утечки масла.

- Твердосплавные пластины ленточной пилы и шариковые подшипники направляющих ленточной пилы следует проверять и очищать от стружки. При износе и коррозии их следует заменить на новые.

- Необходимо проверить компенсирующую пружину и её зацепление за кронштейны (Рис.6).

- Ленточная пила должна быть правильно установлена на шкивах (раздел 13.2).

Каждые ПОЛГОДА:

- Гидравлическое масло следует проверять каждые 6 месяцев. Масло следует заменить, если оно испорчено.

- Масло в главном редукторе следует сливать полностью и заливать заново новое масло раз в полгода при 8-часовой рабочей смене.

Тип масла: MOBİLGEAR 636 numara

Количество масла: 1,5 литра

Повреждение пилы, причины и решения

Табл.8. Повреждение пилы

| Повреждения | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Разрыв ленточной пилы | Неправильно подобранная ленточная пила | Проверьте, правильно ли выбраны зубья ленточной пилы |
|  | Ленточная пила слишком сильно натянута | Уменьшите натяжение ленточной пилы в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию |
|  | Высокая скорость опускания пильной рамы | Уменьшите скорость опускания пильной рамы |
|  | Неправильно подобранная смазочно-охладительная жидкость | Используйте рекомендуемые смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Спинка ленточной пилы трётся об реборду шкива | Отрегулируйте ведомый шкив относительно ведущего |
|  | Ленточная пила касается материала перед резкой. | Сохраните расстояние между ленточной пилой и материалом для резки |
|  | Высокая твёрдость ленточной кромки пилы | Уменьшите натяжение ленточной пилы в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию |
|  | Твёрдосплавные пластины слишком сильно затянуты | Ослабьте регулировку твердосплавных пластин на направляющих станка |
| Зубья затупляются слишком быстро | Неверное направление зубьев ленточной пилы | Выверните наизнанку кольцо ленточной пилы. При правильной установке пилы, её спинка должна находиться со стороны реборде шкива |
|  | Ленточная пила неправильно закреплена | Проверьте правильное размещение ленточной пилы |
|  | Марка ленточной пилы не соответствует твёрдости отпиливаемого материала | Проверьте твёрдость материала и подберите подходящую марку ленточной пилы |
|  | Неправильно подобранная смазочно-охладительная жидкость | Правильно выдержите концентрацию смазочно-охладительная жидкость и проверьте ее тип |
|  | Высокая скорость резки или опускания пильной рамы | Проверьте значения скоростей резки, уменьшите их при необходимости |
| Косой рез или рез имеет плохое качество поверхности | Большое расстояние между направляющими ленточной пилы | Отрегулируйте расстояние между направляющими ленточной пилы в соответствии с размером материала |
|  | Ленточная пила изношена | Замените ленточную пилу |
|  | Низкая или высокая скорость опускания головки | Проверьте значения скорости резки |
|  | Неправильно подобран размер и шаг зубьев ленточной пилы | Используйте ленточную пилу с подходящим размером и шагом зубьев |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость не обеспечивает достаточного охлаждения пилы в зоне резки | Обеспечьте хороший поток смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки и на режущую поверхность пилы, проверьте тип СОЖ |
|  | Ленточная пила не расположена под прямым углом к столу тисков в зоне резки | Отрегулируйте твердосплавные пластины на направляющих станка, затяните или замените их |
|  | Сильное натяжение ленточной пилы | Отрегулируйте натяжение ленточной пилы |
| Налипание стружки на зубья | Изношена или не работает щётка ленточной пилы | Замените щётку или отрегулируйте её |
|  | Неправильная смазочно-охлаждающая жидкость или её отсутствие | Проверьте уровень и тип смазочно-охлаждающей жидкости |
|  | Высокая скорость резки или опускания пильной рамы | Уменьшите скорость резки или опускания пильной рамы |
|  | Неправильно подобранный зуб ленточной пилы | Проверьте правильность подбора зубьев пилы, при необходимости замените пилу |
| Ломкость зубьев | Твердосплавные пластины отрегулированы неправильно | Отрегулируйте твердосплавные пластины на направляющих станка |
|  | Неправильная скорость опускания пильной рамы или скорость резки | Проверьте значения скоростей резки, измените их при необходимости |
|  | Неправильно подобранная ленточная пила | Проверьте, правильно ли выбраны зубья ленточной пилы |
|  | Материал плохо зажат между тисками | Проверьте зажим тисков и отрегулируйте их при необходимости |
| Разрыв зубьев | Неверная установка ленточной пилы | Проверьте, установлена ли пила по всем рекомендациям, ленточной пилы |
|  | Неправильная скорость опускания пильной рамы или скорость резки | Проверьте значения скоростей резки, измените их при необходимости. |
|  | Зубья заклинивают во время резки | Уменьшите скорость опускания пильной рамы |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость не обеспечивает достаточного охлаждения пилы в зоне резки | Обеспечьте хороший поток смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки и на режущую поверхность пилы, проверьте тип СОЖ |
|  | Марка ленточной пилы не соответствует твёрдости отпиливаемого материала | Проверьте твёрдость материала и подберите подходящую марку ленточной пилы |
|  | Материал проворачивается или зажим недостаточен | Обеспечьте достаточный зажим материала тисками |
|  | Неверное направление зубьев ленточной пилы | Выверните наизнанку кольцо ленточной пилы. При правильной установке пилы, её спинка должна находиться со стороны реборде шкива |
| Износ спинки пилы | Слишком большое давление на спинку ленточной пилы | Проверьте шариковый подшипник на направляющих ленточной пилы |
|  | Сильное натяжение ленточной пилы | Отрегулируйте натяжение ленточной пилы |
|  | Марка ленточной пилы не соответствует твёрдости отпиливаемого материала | Проверьте твёрдость материала и подберите подходящую марку ленточной пилы |
|  | Высокая скорость резки или опускания пильной рамы | Уменьшите скорость резки или опускания пильной рамы |
|  | Большое расстояние между направляющими ленточной пилы | Отрегулируйте расстояние между направляющими ленточной пилы в соответствии с размером материала |
|  | Трение ленточной пилы о шкив | Отрегулируйте ведомый шкив относительно ведущего |
| Линии износа на пиле | Твёрдосплавные пластины слишком сильно затянуты | Ослабьте регулировку твердосплавных пластин на направляющих станка |
|  | Зубья ленточной пилы повреждают поверхность шкива | Отрегулируйте шкивы относительно друг друга или обновите их |
|  | Неправильно подобранная ширина ленточной пилы для данного станка | Воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость не обеспечивает достаточного охлаждения пилы в зоне резки | Обеспечьте хороший поток смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки и на режущую поверхность пилы, проверьте тип СОЖ |
|  | Повреждение пилы стружкой | Отрегулируйте или обновите щётку от стружки |
| Скручивание пилы | Ленточная пила тяжело идёт во время резки | Отрегулируйте скорость опускания пильной рамы |
|  | Твёрдосплавные пластины слишком сильно затянуты | Ослабьте регулировку твердосплавных пластин на направляющих станка |
|  | Материал плохо зажат тисками | Отрегулируйте зажим тисков |
| Пила горит | Неправильно подобранная ленточная пила | Проверьте, правильно ли выбраны зубья ленточной пилы |
|  | Высокая скорость резки или опускания пильной рамы | Проверьте значения скоростей резки, уменьшите их при необходимости |
|  | Смазочно-охлаждающая жидкость не обеспечивает достаточного охлаждения пилы в зоне резки | Обеспечьте хороший поток смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки и на режущую поверхность пилы, проверьте тип СОЖ |
|  | Неверное направление зубьев ленточной пилы | Выверните наизнанку кольцо ленточной пилы. При правильной установке пилы, её спинка должна находиться со стороны реборды шкива |

Другие проблемы и их решения

Табл.9. Проблемы гидравлической системы

| Проблемы | Решения |
| --- | --- |
| Пильная рама станка не поднимается | Сначала проверьте провода концевого выключателя верхнего положения (раздел 2). Если они повреждены, пильная рама не будет подниматься. В этом случае следует заменить провода. |
|  | Соединения гидравлической схемы могут быть повреждены. Проверьте соединительную систему. |
|  | Масло в гидравлической системе может закончиться. Проверьте уровень масла. |
| Пильная рама не опускается | Если стержень клапана (стержень, который фиксирует электрическую катушку) имеет повреждения, такие как изгиб, дробление и т.д., рама не будет подниматься. Замените клапан. |
|  | Если клапан загрязнён внутри, верхняя головка не будет опускаться. Тщательно очистите клапан. |
|  | Проверьте хорошо ли работает катушка. Катушка вынимается, в неё помещается отвертка и нажимается кнопка опускания рамы. Если при нажатии кнопки появляется электромагнитное поле, значит, катушка работает хорошо. |
|  | Проверьте электрические разъёмы клапана. Разъёмы могут выпасть и не передавать электричество. |
|  | Регулятор скорости опускания рамы может быть в положении "0" (Табл.4). Отрегулируйте скорость опускания. |
| Пильная рама опускается скачками | Проверьте элементы натяжения пружин (Рис.6), подняв раму в верхнее положение. Прежде поднять раму, следует принять меры предосторожности. Если элементы натяжения пружин повреждены, замените их. |
|  | Гидравлический шланг подъёма может быть поврежден изнутри. Замените гидравлический шланг подъёма. |
|  | В гидросистему мог попасть воздух. Удалите воздух из гидросистемы. |

Табл.10. Проблемы с электрической системой

| Проблемы | Решения |
| --- | --- |
| Горит лампа термозащиты двигателей | Проверьте термическую защиту двигателей. |
| Есть электричество, но станок не запускается | Проверьте главный кабель питания станка. |
|  | Проверьте соблюден ли порядок фаз. Измените порядок фаз по надобности. |

Информация о ленточной пиле, скорости резки и концентрации СОЖ

Ленточная пила

Биметаллические ленточные пилы изготавливаются путем приваривания методом высокоточной электронно-лучевой сварки полосы или проволоки из HSS стали к основе полотна. После сварки ленты формируется необходимый профиль зубьев пилы фрезерованием. Для обеспечения свободного хода полотна в резе, производят развод зубьев с помощью специальных штампов.

Этот метод можно увидеть на рисунке ниже:

HSS (БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ)		ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ

Рис.17. Части биметаллических ленточных пил

Зубья полотен из биметаллической быстрорежущей стали и биметаллической быстрорежущей стали М51 имеют твёрдость 67-69 HRC и твёрдость задних частей полотен 45-48 HRC. Биметаллические полотна содержат примерно 8% кобальта. Они группируются в зависимости от форм скрещивания и углов резки зубьев. Прямые пересечения зубьев (один зуб справа, один зуб слева) используются на полотнах с постоянным шагом. Прямое пересечение зубьев используется только на полотнах с переменным шагом, это пересечение широко используется. Наклонное пересечение зубьев (Нет пересечений на 3ем 5ом или 7ом зубьях) используется на полотнах с постоянным шагом. Этот переход является предпочтительным, при резке сплава железных металлов. Волнистое пересечение зубьев также используется на полотнах с постоянным шагом и является предпочтительным для резки труб и профилей.

Полотна группируются в зависимости от углов резки, как указано далее:

- Нулевой угол резки разрезает материал на 90 градусов. Это для резки больших твёрдых материалов.

- Положительный угол резки разработан таким образом, что угол резки зубьев составляет 10-15 градусов. Этот вид полотна эффективен при резке всех типов больших стальных материалов.

Существуют также различные типы полотен в зависимости от материала для резки. Именование полотен производится в соответствии с количеством зубьев на дюйм. Существуют полотна с постоянным шагом, на 4 зуба, 6 зубьев, 10 зубьев и с переменным шагом, как 3/4 зубьев, 4/6 зубьев, 5/8 зубьев и т.д. Производители полотен рекомендуют использовать постоянный шаг полотен для резки твёрдых материалов, в то же время они рекомендуют переменный шаг для резки труб и профилей. Мы рекомендуем использовать переменный шаг для всех материалов. Зубья следует выбирать таким образом, чтобы резка могла выполняться как минимум с тремя зубьями.

Рис.18. Части полотна

Рис.19. Типы шага ленточных полотен

Скорость резки и концентрация СОЖ

Табл.11.Скорость резки и концентрация СОЖ по группе материала

| Группа материалов | DIN | Номер материала |  | США |  |  | Скорость резки м/мин. Ø<100 мм |  | Скорость резки м/мин. 100-500 мм | Скорость резки м/мин. Ø>500 мм |  | Смазочно-охлаждающая жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкционная сталь | St37/42 | 1.0037/1.0042 |  | A570 |  |  | 90-100 |  | 70-90 | 50-70 |  | 10% |
|  | St52/60 | 1.0050/1.0060 |  | A572 |  |  | 90-100 |  | 50-70 | 40-50 |  | 10% |
| Цементные стали | C10/C15 | 1.0301/1.0401 |  | M1010/M1016 |  |  | 95-110 |  | 80-95 | 60-80 |  | 15% |
|  | 16MnCr5 | 1,7131 |  | 5115 |  |  | 65-75 |  | 55-65 | 40-55 |  | 10% |
|  | 20CrMo5 | 1,7264 |  | - |  |  | 65-75 |  | 55-65 | 40-55 |  | 10% |
|  | 21NıCrMo2 | 1,6523 |  | 8620 |  |  | 55-65 |  | 45-55 | 35-45 |  | 10% |
| Азотные стали | 34CrAl6 | 1,8504 |  | - |  |  | 40-45 |  | 30-40 | 20-30 |  | 5% |
| Автоматная сталь | 9S20 | 1,0711 |  | 1212 |  |  | 100-130 |  | 80-120 | 60-80 |  | 15% |
| Отожженные стали | C35/45 | 1.0501/1.0503 |  | 1035/1045 |  |  | 75-90 |  | 60-75 | 40-60 |  | 5% |
|  | 42CrMo4 | 1,7225 |  | 4140 |  |  | 60-70 |  | 50-60 | 40-50 |  | 5% |
|  | 34CrNPAR6 | 1,6582 |  | 4340 |  |  | 60-70 |  | 50-60 | 40-50 |  | 5% |
| Подшипниковая/шарикоподшипниковая сталь | 100Cr6 | 1,3505 |  | 52100 |  |  | 65-75 |  | 55-65 | 30-50 |  | 3% |
|  | 100CrMo7 3 | 1,3536 |  | - |  |  | 50-60 |  | 40-50 | 30-40 |  | 3% |
| Пружинная сталь | 65St7 | 1,5028 |  | 9260 H |  |  | 60-70 |  | 40-60 | 30-40 |  | 3% |
|  | 50CrV4 | 1,8159 |  | 6150 |  |  | 60-70 |  | 40-60 | 30-40 |  | 3% |
| Нелегированные углеродистые стали | C125W | 1,663 |  | W112 |  |  | 50-65 |  | 40-50 | 30-40 |  | 3% |
|  | C80W1 | 1,1525 |  | W108 |  |  | 55-70 |  | 45-55 | 35-45 |  | 3% |
| Холодная углеродистая сталь | 125Cr1 | 1,2002 |  | - |  |  | 50-65 |  | 40-50 | 30-40 |  | 3% |
|  | X210Cr12 | 1,2080 |  | D3 |  |  | 30-40 |  | 20-30 | 15-20 |  | Сухой |
|  | X155CrVMo12 1 | 1,2379 |  | D2 |  |  | 30-40 |  | 20-30 | 15-20 |  | Сухой |
|  | 90MnCrV8 | 1,2842 |  | O2 |  |  | 35-45 |  | 30-35 | 20-30 |  | 3% |
| Горячая углеродистая сталь | 40CrMnMo7 | 1,2311 |  | - |  |  | 25-35 |  | 20-25 | 15-20 |  | 5% |
|  | X40CrMoV51 | 1,2344 |  | H 13 |  |  | 22-30 |  | 18-22 | 12-18 |  | 5% |
|  | 56NiCrMoV7 | 1,2714 |  | L6 |  |  | 30-40 |  | 25-30 | 20-25 |  | 5% |
|  | 40CrMnNiMo 8 6 4 | 1,2738 |  | - |  |  | 25-35 |  | 20-25 | 15-20 |  | 5% |
| Быстрорежущие стали | S 6-5-2 | 1,3343 |  | M 2 |  |  | 45-50 |  | 35-45 | 25-35 |  | 3% |
|  | S 3-3-2 | 1,3333 |  | - |  |  | 50-55 |  | 40-50 | 30-40 |  | 3% |
|  | S 2-10-1-8 | 1,3247 |  | М 42 |  |  | 40-45 |  | 30-40 | 20-30 |  | 3% |
|  | S 10-4-3-10 | 1,3207 |  | - |  |  | 40-45 |  | 30-40 | 20-30 |  | 3% |
|  | S 18-0-1 | 1,3355 |  | T 1 |  |  | 40-45 |  | 30-40 | 20-30 |  | 3% |
| Стали устойчивые к окиси и кислоте | x5CrNi18 10 | 1,4301 |  | 304 |  |  | 40-50 |  | 30-40 | 20-30 |  | 10% |
|  | X6CrNiMoTi 17 12 2 | 1,4571 |  | 316 Ti |  |  | 40-50 |  | 30-40 | 20-30 |  | 10% |
|  | X20Cr13 | 1,4021 |  | 420 |  |  | 40-50 |  | 30-40 | 25-35 |  | 10% |
| Клапанные стали | x45CrSi 9 3 | 1,4718 |  | HNV 3 |  |  | 45-55 |  | 35-45 | 25-35 |  | 5% |
|  | X45CrNiW 189 | 1,4873 |  | - |  |  | 40-50 |  | 30-40 | 20-30 |  | 5% |
| Жаростойкая сталь | X12CrCoNi 21 20 | 1,4971 |  | HEV 1 |  |  | 25-30 |  | 20-25 | 15-20 |  | 10% |
|  | X20CrMoWV 12 1 | 1,4935 |  | HNV 8 |  |  | 35-40 |  | 30-35 | 25-30 |  | 10% |
| Термостойкая сталь | X15CrNiSi 25 20 | 1,4841 |  | 314 |  |  | 20-25 |  | 15-20 | 10-15 |  | 15% |
|  | X12NiCrSi 36 16 | 1,4864 |  | 330 |  |  | 20-25 |  | 15-20 | 10-15 |  | 15% |
| Специальный сплав | NıCr19NbMo | 2,4668 |  | Инконель 718 |  |  | 15-20 |  | 10-15 | 8-12 |  | 20% |
|  | NPAR30 | 2,4810 |  | Hasrelloy B |  |  | 20-25 |  | 15-20 | 10-15 |  | 12% |
|  | NıCr13Mo6Ti3 | 2,4662 |  | Нимоник 901 |  |  | 15-20 |  | 10-15 | 8-12 |  | 20% |
|  | NiCo20Cr20 MoTi | 2,4650 |  | Нимоник 263 |  |  | 17-22 |  | 12-17 | 10-14 |  | 15% |
|  | X8CrNiAlTi20 20 | 1,4847 |  | Инколлой 840 |  |  | 18-23 |  | 13-18 | 11-15 |  | 15% |
| Закаленные стали 1000-1200 Н/мм2 1200-1400 Н/мм2 1400-1600 Н/мм2 | - - - | - - - |  | - - - |  |  | 30-35 25-30 20-25 |  | 25-30 20-25 15-20 | 20-25 15-20 10-15 |  | 5% 5% 5% |
| Нагартованные стали 50 НRС 55 НRС 60 НRС | - - - | - - - |  | - - - |  |  | - - - |  | - - - | - - - |  | 5% 5% 5% |
| Стальная отливка | GS-38 | - |  | - |  |  | 60-70 |  | 50-60 | 40-50 |  | 3% |
|  | GS-60 | - |  | - |  |  | 50-60 |  | 40-50 | 35-40 |  | 3% |
| Чугунная отливка | GG-30 | - |  | - |  |  | 50-60 |  | 40-50 | 30-40 |  | Сухой |
|  | GGG-50 | - |  | - |  |  | 45-55 |  | 35-45 | 25-35 |  | Сухой |
| Сплав | NıCrMo | - |  | - |  |  | 30-40 |  | 20-30 | 15-25 |  | Сухой |
| Титан | Ti 1 | 3,7025 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 10% |
| Сплав циркония | G-TlAl 6V4 | 3,7164 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 12% |
| Группа материалов |  |  | DIN |  | Номер материала | США |  | Скорость резки м/мин. |  |  | Смазочно-охлаждающая жидкость |  |  |
| Медь |  |  | KE-Cu |  | 2,0050 |  |  | 60-100 |  |  | 10% |  |  |
| Латунь |  |  | CuZn 40 |  | 2,0360 |  |  | 80-120 |  |  | 3% |  |  |
|  |  |  | CuZn 40 Pb 2 |  | 2,0402 |  |  | 80-120 |  |  | 3% |  |  |
|  |  |  | CuZn 15 Si 4 |  | 2,0492 |  |  | 80-120 |  |  | 3% |  |  |
| Бронза Олово |  |  | CuSn 6 CuSn8 |  | 2,1020 2,1030 |  |  | 80-120 80-120 |  |  | 3% 3% |  |  |
| Красное литьё |  |  | CuSn5 ZnPb |  | 2,1095 |  |  | 60-100 |  |  | 3% |  |  |
|  |  |  | CuSn 10 Zn |  | 2,1086 |  |  | 60-100 |  |  | 3% |  |  |
| Алюминий/Бронза |  |  | CuAl8 |  | 2,0920 |  |  | 40-60 |  |  | 15% |  |  |
|  |  |  | CuAl 10 Fe |  | 2,0940 |  |  | 30-40 |  |  | 15% |  |  |
|  |  |  | Ampco 18 |  |  |  |  | 40-65 |  |  | 15% |  |  |
|  |  |  | Ampco 25 |  |  |  |  | 30-50 |  |  | 15% |  |  |
| Олово/Свинец/ Бронза |  |  | CuPb 20 Sn 5 |  | 2,1818 |  |  | 80-120 |  |  | 3% |  |  |
| Алюминий не обработанный сплав металла |  |  | Al 99,8 |  | 3,0285 |  |  | 80-120 |  |  | 25% |  |  |
|  |  |  | AlMg3 |  | 3,3535 |  |  | 80-120 |  |  | 25% |  |  |
|  |  |  | AlMg 4,5 Mn |  | 3,3547 |  |  | 80-120 |  |  | 25% |  |  |
| Отливной сплав металла |  |  | G-AlSi 5Mg |  | 3,2341 |  |  | 80-120 |  |  | 25% |  |  |
|  |  |  | G-AlSi 12 |  | 3,2581 |  |  | 80-120 |  |  | 25% |  |  |
| Металлический сплав поршня |  |  | AlSi21 CuNiMg |  |  |  |  | 80-120 |  |  | 25% |  |  |
| Термопласты |  |  | ПВХ |  |  |  |  | 80-120 |  |  | Сухой |  |  |
|  |  |  | Тефлон |  |  |  |  | 80-120 |  |  | Сухой |  |  |
|  |  |  | Хостален |  |  |  |  | 80-120 |  |  | Сухой |  |  |
|  |  |  | Армированное стекловолокно |  |  |  |  | 50-80 |  |  | Сухой |  |  |
| Реактопласт |  |  | Полиуретан |  |  |  |  | 80-120 |  |  | Сухой |  |  |
|  |  |  | Полистирол |  |  |  |  | 80-120 |  |  | Сухой |  |  |
|  |  |  | Полиэстер |  |  |  |  | 80-120 |  |  | Сухой |  |  |
|  |  |  | Армированная ткань |  |  |  |  | 80-120 |  |  | Сухой |  |  |
| Газобетон, графитизир.углерод |  |  |  |  |  |  |  | 80-120 |  |  | Сухой |  |  |

Режимы резки

Данные о режимах резания и срока службы ленточной пилы в соответствии с типом материала исследованы и приведены ниже:

Табл.12.  Режимы резания

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| ОБЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St 37 |  |  |  |  | 1,0037 |  |  |  |
| St 42 |  |  |  |  | 1,0040 |  |  |  |
| С 10 |  |  |  |  | 1,0301 |  |  |  |
| С 15 |  |  |  |  | 1,0401 |  |  |  |
| 10S20 |  |  |  |  | 1,0721 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 15 | 25 | 190 | 130 | 100 | 95 | 0,05 | 0,03 |
| 25 | 25 | 40 | 125 | 200 | 100 | 95 | 0,20 | 0,12 |
| 40 | 35 | 50 | 110 | 160 | 100 | 95 | 0,36 | 0,25 |
| 65 | 40 | 60 | 78 | 117 | 100 | 95 | 0,83 | 0,55 |
| 100 | 50 | 75 | 63 | 95 | 95 | 95 | 1,57 | 1,05 |
| 150 | 70 | 100 | 60 | 85 | 95 | 85 | 2,52 | 1,77 |
| 200 | 75 | 110 | 48 | 70 | 95 | 85 | 4,19 | 2,86 |
| 300 | 75 | 110 | 32 | 46 | 95 | 85 | 9,42 | 6,43 |
| 400 | 70 | 100 | 17 | 25 | 75 | 60 | 17,95 | 12,57 |
| 500 | 50 | 75 | 10 | 15 | 75 | 60 | 39,27 | 26,18 |
| 600 | 40 | 60 | 6 | 10 | 75 | 60 | 70,69 | 47,12 |
| 800 | 35 | 50 | 4,5 | 6 | 75 | 60 | 143 62 | 100 53 |
| 1000 | 20 | 30 | 2,5 | 4 | 55 | 45 | 314 16 | 196 35 |
| 1200 | 20 | 30 | 1,6 | 2,5 | 55 | 45 | 565 49 | 376 99 |
| 1500 | 15 | 25 | 1 | 1,6 | 55 | 45 | 1178,10 | 706 86 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| ОБЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St 50 |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  |
| St 60 |  |  |  |  | 1,0060 |  |  |  |
| С 35 |  |  |  |  | 1,0501 |  |  |  |
| С 45 |  |  |  |  | 1,0503 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 12 | 18 | 150 | 230 | 75 | 70 | 0,07 | 0,04 |
| 25 | 20 | 30 | 100 | 150 | 75 | 70 | 0,25 | 0,16 |
| 40 | 25 | 38 | 80 | 120 | 75 | 70 | 0,50 | 0,33 |
| 65 | 30 | 45 | 58 | 88 | 75 | 70 | 1,11 | 0,74 |
| 100 | 40 | 50 | 51 | 70 | 70 | 65 | 1,96 | 1,57 |
| 150 | 50 | 75 | 42 | 64 | 70 | 65 | 3,53 | 2,36 |
| 200 | 55 | 80 | 31 | 51 | 70 | 65 | 5,71 | 3,93 |
| 300 | 55 | 80 | 23 | 34 | 70 | 65 | 12,85 | 8,84 |
| 400 | 50 | 75 | 12 | 18 | 50 | 48 | 25,13 | 16,76 |
| 500 | 40 | 55 | 8 | 11 | 50 | 48 | 49,09 | 35,70 |
| 600 | 30 | 45 | 5 | 7,5 | 50 | 48 | 94,25 | 62,83 |
| 800 | 25 | 38 | 3 | 5 | 50 | 48 | 201 06 | 132 28 |
| 1000 | 20 | 30 | 2 | 3 | 45 | 38 | 392 70 | 261 80 |
| 1200 | 15 | 25 | 1,2 | 2 | 45 | 38 | 753 98 | 452 39 |
| 1500 | 12 | 18 | 0,8 | 1,2 | 45 | 38 | 1472,62 | 981 75 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| КОНДИЦИОНИРОВАННЫЕ СТАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Mn Cr 5 |  |  |  |  | 1,7131 |  |  |  |
| 42 Cr Mo 4 |  |  |  |  | 1,7225 |  |  |  |
| 50 CrV 4 |  |  |  |  | 1,8159 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 10 | 16 | 125 | 200 | 65 | 60 | 0,08 | 0,05 |
| 25 | 15 | 26 | 75 | 130 | 65 | 60 | 0,33 | 0,19 |
| 40 | 20 | 32 | 60 | 100 | 65 | 60 | 0,63 | 0,39 |
| 65 | 25 | 38 | 49 | 74 | 65 | 60 | 1,33 | 0,87 |
| 100 | 30 | 48 | 38 | 61 | 60 | 55 | 2,62 | 1,64 |
| 150 | 40 | 60 | 34 | 51 | 60 | 55 | 4,42 | 2,95 |
| 200 | 45 | 65 | 28 | 41 | 60 | 55 | 6,98 | 4,83 |
| 300 | 45 | 65 | 19 | 27 | 60 | 55 | 15,71 | 10,87 |
| 400 | 40 | 60 | 10 | 15 | 50 | 40 | 31,42 | 20,94 |
| 500 | 30 | 48 | 6 | 9 | 50 | 40 | 65,45 | 40,91 |
| 600 | 25 | 38 | 4 | 6 | 50 | 40 | 113 10 | 74,41 |
| 800 | 20 | 32 | 2,5 | 4 | 50 | 40 | 251 33 | 157 08 |
| 1000 | 15 | 26 | 2,5 | 2,5 | 37 | 33 | 523 60 | 302 08 |
| 1200 | 12 | 20 | 1,1 | 1,6 | 37 | 33 | 942 48 | 565 49 |
| 1500 | 10 | 16 | 0,6 | 1 | 37 | 33 | 1767,15 | 1104,47 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| ПОДШИПНИКОВАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 Cr 6 |  |  |  |  | 1,3505 |  |  |  |
| C 125 W |  |  |  |  | 1,1663 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 10 | 15 | 125 | 200 | 60 | 58 | 0,08 | 0,05 |
| 25 | 15 | 24 | 75 | 120 | 60 | 58 | 0,33 | 0,20 |
| 40 | 20 | 30 | 60 | 95 | 60 | 58 | 0,63 | 0,42 |
| 65 | 25 | 36 | 49 | 70 | 60 | 58 | 1,33 | 0,92 |
| 100 | 30 | 45 | 38 | 57 | 55 | 50 | 2,62 | 1,75 |
| 150 | 35 | 55 | 30 | 47 | 55 | 50 | 2,62 | 1,75 |
| 200 | 40 | 60 | 25 | 38 | 55 | 50 | 7,85 | 5,24 |
| 300 | 40 | 60 | 17 | 25 | 55 | 50 | 17,67 | 11,78 |
| 400 | 35 | 55 | 9 | 13 | 45 | 35 | 35,90 | 22,85 |
| 500 | 30 | 45 | 6 | 9 | 45 | 35 | 65,45 | 43,63 |
| 600 | 25 | 36 | 4 | 6 | 45 | 35 | 113 10 | 78,54 |
| 800 | 20 | 30 | 2,5 | 4 | 45 | 35 | 251 33 | 167 55 |
| 1000 | 15 | 24 | 1,5 | 2,5 | 33 | 28 | 523 60 | 327 25 |
| 1200 | 12 | 20 | 1 | 1,6 | 33 | 28 | 942 48 | 565 49 |
| 1500 | 10 | 15 | 0,6 | 1 | 33 | 28 | 1767,15 | 1178,10 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 6-5-2 |  |  |  |  | 1,3343 |  |  |  |
| S 2-10-1-8 |  |  |  |  | 1,3247 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 7 | 11 | 90 | 140 | 48 | 32 | 0,11 | 0,07 |
| 25 | 12 | 18 | 60 | 90 | 48 | 32 | 0,41 | 0,27 |
| 40 | 15 | 22 | 48 | 70 | 48 | 32 | 0,84 | 0,57 |
| 65 | 17 | 27 | 33 | 53 | 48 | 32 | 1,95 | 1,23 |
| 100 | 20 | 33 | 25 | 42 | 40 | 27 | 3,93 | 2,38 |
| 150 | 25 | 40 | 21 | 34 | 40 | 27 | 7,07 | 4,42 |
| 200 | 30 | 45 | 19 | 29 | 40 | 27 | 10,47 | 6,98 |
| 300 | 30 | 45 | 12 | 19 | 40 | 27 | 23,56 | 15,71 |
| 400 | 25 | 40 | 8 | 12 | 36 | 24 | 50,27 | 31,42 |
| 500 | 20 | 33 | 5 | 8 | 36 | 24 | 98,17 | 59,50 |
| 600 | 17 | 27 | 4 | 5,7 | 36 | 24 | 166 32 | 104 72 |
| 800 | 15 | 22 | 2,4 | 3,5 | 36 | 24 | 335 10 | 228 48 |
| 1000 | 12 | 18 | 1,5 | 2,3 | 27 | 22 | 654 50 | 436 33 |
| 1200 | 10 | 15 | 1 | 1,6 | 27 | 22 | 1130,97 | 753 98 |
| 1500 | 7 | 11 | 0,6 | 0,9 | 27 | 22 | 2524,49 | 1606,50 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X 210 Cr 12 |  |  |  |  | 1,2080 |  |  |  |
| X 155 CrVmo 121 |  |  |  |  | 1,2379 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 5 | 7 | 64 | 89 | 35 | 32 | 0,15708 | 0,1122 |
| 25 | 8 | 12 | 40 | 61 | 35 | 32 | 0,61359 | 0,40906 |
| 40 | 10 | 15 | 32 | 48 | 35 | 32 | 1,25664 | 0,83776 |
| 65 | 11 | 18 | 22 | 35 | 35 | 32 | 3,01664 | 1,8435 |
| 100 | 13 | 22 | 16 | 28 | 30 | 25 | 6,04152 | 3,56999 |
| 150 | 17 | 27 | 15 | 23 | 30 | 25 | 10,395 | 6,54498 |
| 200 | 18 | 28 | 11 | 18 | 30 | 25 | 17,4533 | 11,22 |
| 300 | 20 | 25 | 8 | 11 | 30 | 25 | 35,3429 | 28,2743 |
| 400 | 17 | 27 | 5,5 | 9 | 24 | 20 | 73,9198 | 46,5421 |
| 500 | 13 | 22 | 3,5 | 6 | 24 | 20 | 151 038 | 89,2498 |
| 600 | 11 | 18 | 2,5 | 4 | 24 | 20 | 257 039 | 157 08 |
| 800 | 10 | 15 | 2 | 2,5 | 24 | 20 | 502 655 | 335 103 |
| 1000 | 8 | 12 | 1 | 1,5 | 18 | 15 | 981 748 | 654 498 |
| 1200 | 7 | 10 | ,07 | 1,1 | 18 | 15 | 1615,68 | 1130,97 |
| 1500 | 5 | 7 | 0,4 | 0,6 | 18 | 15 | 3534,29 | 2524,49 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| КОНДИЦИОНИРОВАННАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 CrMnMo 7 |  |  |  |  | 1,2311 |  |  |  |
| 55 NiCrMoV 6 |  |  |  |  | 1,2713 |  |  |  |
| X40 CrMoV51 |  |  |  |  | 1,2344 |  |  |  |
| 34 CrAl 6 |  |  |  |  | 1,8504 |  |  |  |
| 40 CrMnNiMo 8-6-4 |  |  |  |  | 1,2738 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 6 | 10 | 76 | 125 | 45 | 42 | 0,1309 | 0,07854 |
| 25 | 9 | 16 | 46 | 82 | 45 | 42 | 0,54542 | 0,3068 |
| 40 | 12 | 20 | 38 | 64 | 45 | 42 | 1,0472 | 0,62832 |
| 65 | 15 | 23 | 30 | 45 | 45 | 42 | 2,2122 | 1,44247 |
| 100 | 18 | 30 | 23 | 38 | 40 | 36 | 4,36332 | 2,61799 |
| 150 | 24 | 37 | 20 | 31 | 40 | 36 | 7,36311 | 4,77607 |
| 200 | 28 | 37 | 18 | 24 | 40 | 36 | 11,22 | 8,49079 |
| 300 | 28 | 37 | 12 | 16 | 40 | 36 | 25,2449 | 19,1043 |
| 400 | 24 | 37 | 8 | 12 | 32 | 26 | 52,3599 | 33,9632 |
| 500 | 18 | 30 | 5 | 8 | 32 | 26 | 109 083 | 65,4498 |
| 600 | 15 | 23 | 3,5 | 5,5 | 32 | 26 | 188 496 | 122 932 |
| 800 | 12 | 20 | 2 | 3 | 32 | 26 | 418 879 | 251 327 |
| 1000 | 9 | 16 | 1 | 2 | 24 | 20 | 872 665 | 490 874 |
| 1200 | 7 | 12 | 0,7 | 1,3 | 24 | 20 | 1615,68 | 942 478 |
| 1500 | 6 | 10 | 0,5 | 0,8 | 24 | 20 | 2945,24 | 1767,15 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X 5 CrNi 1810 |  |  |  |  | 1,4301 |  |  |  |
| X 6 CrNiMoTi 1810 |  |  |  |  | 1,4571 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 6 | 8 | 75 | 100 | 40 | 37 | 0,1309 | 0,09817 |
| 25 | 8 | 10 | 40 | 50 | 40 | 37 | 0,61359 | 0,49087 |
| 40 | 10 | 12 | 32 | 38 | 40 | 37 | 1,25664 | 1,0472 |
| 65 | 10 | 14 | 20 | 27 | 40 | 37 | 3,31831 | 2,37022 |
| 100 | 12 | 15 | 15 | 19 | 35 | 32 | 6,54498 | 5,23599 |
| 150 | 12 | 20 | 10 | 17 | 35 | 32 | 14,7262 | 8,83573 |
| 200 | 15 | 25 | 9 | 16 | 35 | 32 | 20,944 | 12,5664 |
| 300 | 15 | 25 | 6 | 10 | 35 | 32 | 47,1239 | 28,2743 |
| 400 | 12 | 20 | 3 | 5 | 28 | 22 | 104 72 | 62,8319 |
| 500 | 12 | 15 | 2 | 3 | 28 | 22 | 163 625 | 130 9 |
| 600 | 10 | 14 | 1,5 | 2,5 | 28 | 22 | 282 743 | 201 96 |
| 800 | 10 | 12 | 1,3 | 1,5 | 28 | 22 | 502 655 | 418 879 |
| 1000 | 6 | 10 | 0,8 | 1 | 21 | 20 | 1309 | 785 398 |
| 1200 | 6 | 8 | 0,5 | 0,7 | 21 | 20 | 1884,96 | 1413,72 |
| 1500 | 4 | 7 | 0,35 | 0,6 | 21 | 20 | 4417,86 | 2524,49 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| ЖАРОСТОЙКАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X 15 CrNiSi 2520 |  |  |  |  | 1,4841 |  |  |  |
| X 10 CrAl 18 |  |  |  |  | 1,4742 |  |  |  |
| X 10 CrSi 6 |  |  |  |  | 1,4712 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 3 | 5 | 40 | 60 | 30 | 27 | 0,26 | 0,16 |
| 25 | 5 | 7 | 25 | 35 | 30 | 27 | 0,98 | 0,70 |
| 40 | 6 | 8 | 19 | 25 | 30 | 27 | 2,09 | 1,57 |
| 65 | 6 | 8 | 11 | 15 | 30 | 27 | 5,53 | 4,15 |
| 100 | 6 | 9 | 7 | 11 | 25 | 22 | 13,09 | 8,73 |
| 150 | 7 | 10 | 6 | 8 | 25 | 22 | 25,24 | 17,67 |
| 200 | 8 | 12 | 5 | 7 | 25 | 22 | 39,27 | 26,18 |
| 300 | 7 | 10 | 3 | 4 | 25 | 22 | 100 98 | 70,69 |
| 400 | 6 | 9 | 1,5 | 2 | 20 | 16 | 209 44 | 139 63 |
| 500 | 6 | 8 | 1 | 2 | 20 | 16 | 327 25 | 245 44 |
| 600 | 5 | 7 | 1 | 1,5 | 20 | 16 | 565 49 | 403 92 |
| 800 | 4 | 6 | 0,5 | 0,7 | 20 | 16 | 1256,64 | 837 76 |
| 1000 | 3 | 5 | 0,3 | 0,5 | 15 | 13 | 2617,99 | 1570,80 |
| 1200 | 2 | 3 | 0,2 | 0,4 | 15 | 13 | 5654,87 | 3769,91 |
| 1500 | 2 | 3 | 0,2 | 0,4 | 15 | 13 | 8835,73 | 5890,49 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| НИКЕЛЬНЫЕ СПЛАВНЫЕ СТАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инконель 718 |  |  |  |  | 2,4668 |  |  |  |
| Нимоник 90 |  |  |  |  | 2,4632 |  |  |  |
| Хастеллой C 4 |  |  |  |  | 2,4610 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 2 | 3 | 25 | 38 | 18 | 15 | 0,39 | 0,26 |
| 25 | 3 | 4 | 15 | 20 | 18 | 15 | 1,64 | 1,23 |
| 40 | 3 | 5 | 10 | 16 | 18 | 15 | 4,19 | 2,51 |
| 65 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | 15 | 11,06 | 6,64 |
| 100 | 4 | 5 | 5 | 6,5 | 15 | 14 | 19,63 | 15,71 |
| 150 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 44,18 | 29,45 |
| 200 | 5 | 8 | 3 | 5 | 15 | 14 | 62,83 | 39,27 |
| 300 | 5 | 8 | 2 | 3,4 | 15 | 14 | 141 37 | 88,36 |
| 400 | 4 | 6 | 1,3 | 1,9 | 12 | 10 | 314 16 | 209 44 |
| 500 | 4 | 5 | 1 | 1,3 | 12 | 10 | 490 87 | 391 70 |
| 600 | 3 | 4 | 0,6 | 0,8 | 12 | 10 | 942 18 | 706 86 |
| 800 | 2 | 4 | 0,3 | 0,6 | 12 | 10 | 2513,27 | 1256,64 |
| 1000 | 2 | 3 | 0,3 | 0,4 | 10 | 9 | 3926,99 | 2617,99 |
| 1200 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,3 | 10 | 9 | 7539,82 | 5654,87 |
| 1500 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,3 | 10 | 9 | 11780,9 | 8835,73 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| ОТЛИВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GG 15 |  |  |  |  | 0,6015 |  |  |  |
| GG 30 |  |  |  |  | 0,6030 |  |  |  |
| GGG 50 |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  |
| GTW 40 |  |  |  |  | 0,8040 |  |  |  |
| GTS 65 |  |  |  |  | 0,8165 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 15 | 25 | 190 | 300 | 57 | 53 | 0,05 | 0,03 |
| 25 | 20 | 30 | 100 | 150 | 57 | 53 | 0,25 | 0,16 |
| 40 | 30 | 40 | 95 | 125 | 57 | 53 | 0,42 | 0,31 |
| 65 | 40 | 50 | 75 | 95 | 57 | 53 | 0,83 | 0,66 |
| 100 | 50 | 70 | 60 | 90 | 50 | 45 | 1,57 | 1,12 |
| 150 | 60 | 80 | 50 | 65 | 50 | 45 | 2,95 | 2,21 |
| 200 | 60 | 90 | 38 | 57 | 50 | 45 | 5,24 | 3,49 |
| 300 | 50 | 80 | 20 | 34 | 50 | 45 | 14,14 | 8,84 |
| 400 | 40 | 70 | 12 | 22 | 40 | 32 | 31,42 | 17,95 |
| 500 | 35 | 60 | 9 | 15 | 40 | 32 | 56,10 | 32,72 |
| 600 | 30 | 50 | 6 | 11 | 40 | 32 | 94,25 | 56,55 |
| 800 | 25 | 40 | 4 | 6 | 40 | 32 | 201 06 | 125 66 |
| 1000 | 20 | 30 | 2,5 | 4 | 30 | 25 | 392 70 | 261 80 |
| 1200 | 15 | 25 | 1,5 | 2,5 | 30 | 25 | 753 98 | 452 39 |
| 1500 | 15 | 20 | 1,3 | 1,7 | 30 | 25 | 1178,10 | 883 57 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti 1 |  |  |  |  | 3,7025 |  |  |  |
| Ti 99,5 |  |  |  |  | 3,7024 |  |  |  |
| TiAl 6 V 4 |  |  |  |  | 3,7165 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 4 | 7 | 50 | 90 | 35 | 32 | 0,20 | 0,11 |
| 25 | 6 | 10 | 30 | 50 | 35 | 32 | 0,82 | 0,49 |
| 40 | 7 | 11 | 22 | 35 | 35 | 32 | 1,80 | 1,14 |
| 65 | 8 | 12 | 15 | 23 | 35 | 32 | 4,15 | 2,77 |
| 100 | 9 | 13 | 12 | 16 | 30 | 27 | 8,73 | 6,04 |
| 150 | 10 | 15 | 8 | 12 | 30 | 27 | 17,67 | 11,78 |
| 200 | 14 | 18 | 9 | 11 | 30 | 27 | 22,44 | 17,45 |
| 300 | 10 | 15 | 4 | 6 | 30 | 27 | 70,69 | 47,12 |
| 400 | 9 | 13 | 3 | 4 | 25 | 20 | 139 63 | 96,66 |
| 500 | 8 | 12 | 2 | 3 | 25 | 20 | 245 44 | 163 62 |
| 600 | 7 | 11 | 1,5 | 2,4 | 25 | 20 | 403 92 | 257 04 |
| 800 | 6 | 10 | 1 | 1,6 | 25 | 20 | 837 76 | 502 65 |
| 1000 | 4 | 7 | 0,5 | 0,9 | 18 | 15 | 1963,50 | 1122,00 |
| 1200 | 3 | 5 | 0,4 | 0,7 | 18 | 15 | 3769,91 | 2261,95 |
| 1500 | 3 | 5 | 0,4 | 0,7 | 18 | 15 | 5890,49 | 3534,29 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| АЛЮМИНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al 99,5 |  |  |  |  | 3,0255 |  |  |  |
| AlMg 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlSi 6 Cu 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 36 | 84 | 450 | 850 | 110 | 130 | 0,02 | 0,01 |
| 25 | 48 | 120 | 250 | 500 | 110 | 130 | 0,10 | 0,04 |
| 40 | 72 | 170 | 230 | 480 | 110 | 130 | 0,17 | 0,07 |
| 65 | 96 | 210 | 190 | 350 | 110 | 130 | 0,35 | 0,16 |
| 100 | 130 | 260 | 160 | 295 | 110 | 130 | 0,60 | 0,30 |
| 150 | 150 | 300 | 130 | 245 | 110 | 130 | 1,18 | 0,59 |
| 200 | 150 | 300 | 95 | 165 | 110 | 130 | 2,09 | 1,05 |
| 300 | 150 | 300 | 6 | 110 | 110 | 130 | 4,71 | 2,36 |
| 400 | 140 | 300 | 45 | 88 | 110 | 130 | 8,98 | 4,19 |
| 500 | 140 | 280 | 35 | 65 | 110 | 130 | 14,02 | 7,01 |
| 600 | 130 | 270 | 27 | 45 | 110 | 130 | 21,75 | 10,47 |
| 800 | 120 | 250 | 10 | 27 | 110 | 130 | 41,89 | 20,11 |
| 1000 | 96 | 230 | 12 | 25 | 110 | 130 | 117 81 | 56,55 |
| 1200 | 96 | 200 | 10 | 16 | 110 | 130 | 117 81 | 56,55 |
| 1500 | 85 | 180 | 7 | 12 | 110 | 130 | 207 90 | 98,17 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| ЛАТУНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuZn 37 |  |  |  |  | 2,0321 |  |  |  |
| CuZn 40 Pb 2 |  |  |  |  | 2,0402 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 43 | 52 | 300 | 650 | 115 | 125 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | 35 | 85 | 180 | 400 | 115 | 125 | 0,14 | 0,06 |
| 40 | 48 | 96 | 150 | 280 | 115 | 125 | 0,26 | 0,13 |
| 65 | 60 | 120 | 120 | 225 | 115 | 125 | 0,55 | 0,28 |
| 100 | 72 | 156 | 90 | 175 | 115 | 125 | 1,09 | 0,50 |
| 150 | 96 | 192 | 80 | 160 | 115 | 125 | 1,84 | 0,92 |
| 200 | 120 | 240 | 75 | 150 | 115 | 125 | 2,62 | 1,31 |
| 300 | 120 | 240 | 50 | 110 | 115 | 125 | 5,89 | 2,95 |
| 400 | 120 | 250 | 38 | 75 | 115 | 125 | 10,47 | 5,03 |
| 500 | 120 | 250 | 30 | 66 | 115 | 125 | 16,36 | 7,85 |
| 600 | 120 | 215 | 25 | 45 | 115 | 125 | 23,56 | 13,15 |
| 800 | 95 | 200 | 15 | 36 | 115 | 125 | 52,91 | 25,13 |
| 1000 | 85 | 170 | 11 | 24 | 115 | 125 | 92,40 | 46,20 |
| 1200 | 60 | 130 | 6 | 11 | 115 | 125 | 188 50 | 87,00 |
| 1500 | 60 | 105 | 5 | 9 | 115 | 125 | 294 52 | 168 30 |

- ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

| МЕДЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KE-Cu |  |  |  |  | 2,0050 |  |  |  |
| Dia. | Скорость резки |  | Скорость опускания |  | Скорость резки |  | Условие резки |  |
| Мм | см2/мин. |  | мм/мин. |  | м/мин. |  | Минут |  |
| 10 | 18 | 30 | 230 | 320 | 115 | 120 | 0,04 | 0,03 |
| 25 | 24 | 48 | 120 | 165 | 115 | 120 | 0,20 | 0,10 |
| 40 | 36 | 60 | 110 | 145 | 115 | 120 | 0,35 | 0,21 |
| 65 | 48 | 72 | 94 | 125 | 115 | 120 | 0,69 | 0,46 |
| 100 | 60 | 95 | 75 | 110 | 100 | 110 | 1,31 | 0,83 |
| 150 | 75 | 120 | 63 | 105 | 100 | 110 | 2,36 | 1,47 |
| 200 | 95 | 140 | 60 | 100 | 100 | 110 | 3,31 | 2,24 |
| 300 | 100 | 130 | 42 | 95 | 100 | 110 | 7,07 | 5,44 |
| 400 | 90 | 120 | 28 | 66 | 95 | 80 | 13,96 | 10,47 |
| 500 | 80 | 100 | 20 | 35 | 95 | 80 | 24,54 | 19,63 |
| 600 | 65 | 90 | 14 | 30 | 95 | 80 | 111 70 | 77,33 |
| 800 | 45 | 65 | 7 | 15 | 95 | 80 | 111 70 | 77,33 |
| 1000 | 30 | 50 | 4 | 6 | 75 | 60 | 261 80 | 157 08 |
| 1200 | 28 | 40 | 3 | 5 | 75 | 60 | 403 92 | 282 74 |
| 1500 | 22 | 35 | 2 | 3 | 75 | 60 | 803 25 | 504 90 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Справочный материал о наименовании материалов был взят в соответствии с нормами DIN.

Гидравлическая схема

Гидроцилиндр подъёма рамы

Гидроцилиндр подъёма рамы

Тиски

Тиски

Табл.13. Комплектующие гидравлической системы

| Номер | Комплектующие | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель 0,37 кВт 1500 об/мин | 1 |
| 2 | Гидравлический насос | 1 |
| 3 | Клапан 24В постоянного тока с одной катушкой | 1 |
| 4 | Клапан регулировочный давления | 2 |
| 5 | Обратный клапан | 1 |
| 6 | Тарельчатый клапан 24 В постоянного тока | 1 |
| 7 | Ходовой клапан 24В постоянного тока | 1 |
| 8 | Запорный клапан | 1 |
| 9 | Клапан регулировки скорости | 1 |

Электрическая схема

Сведения о производителе

ООО «МЕТАЛЛРЕЗ»

Адрес:				Россия, Удмуртская Республика,

426 032, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 23А, пом. 35

Номер телефона:		8 800 55 16 123

Веб-сайт:			www.metal-rez.ru

Эл. почта:			info@metal-rez.ru